推荐用于演示的瓶子

1. 普通饮料塑料瓶。

2. 外形比较规则、轮廓清楚、不要太透明反光。

3. 瓶身不要太扁，不要太软，不要太轻飘。

4. 尽量让瓶子处在相机画面中间位置。

如何运行程序

1. 打开项目目录 D:\Work\Rubbish\yolo_grasp。

2. 在对应环境中运行 bottle_v2.py。

3. 程序启动后，机械臂会先回到 home 位置。

4. 随后会弹出一个识别窗口，窗口标题是 Bottle Demo V2。

窗口里怎么看

1. 绿色框：程序识别到的瓶子。

2. 红色框：你当前选中的瓶子。

3. 蓝色点：当前最终要抓取的位置。

4. 左上角会显示提示：Left click target point | Enter to grasp。

正确操作步骤

1. 等识别窗口稳定显示。

2. 用鼠标左键点击你想抓取的那个瓶子。

3. 点击后，程序会自动选中离你点击位置最近的那个瓶子框。

4. 实际抓取时，程序会优先使用所选瓶子框的中心位置作为抓取点。

5. 确认无误后，按键盘 Enter。

6. 机械臂开始执行抓取。

7. 抓取完成后，机械臂会自动抬起、移动到放置位置、松开、再回到 home 位。

8. 如果要继续下一次抓取，等机械臂完全回到 home 位，再重新点击下一个瓶子并按 Enter。

操作时的重要注意事项

1. 不要在机械臂运动过程中再次点击窗口。

2. 不要在机械臂还没回到 home 位时就开始下一次抓取。

3. 不要把手伸进机械臂工作范围。

4. 如果识别到多个瓶子，优先点击最清楚、最居中、与其他物体距离较远的那个。

5. 如果瓶子太靠边、太靠近机械臂自身、或者被遮挡，可能影响抓取稳定性。

程序运行时终端里会看到什么

程序运行时，终端会打印一些信息，这是正常的。常见信息如下：

1. Robot arm connected. 表示机械臂连接成功。

2. movel motion succeeded 表示某一步直线运动成功。

3. Selected pixel: ... 表示本次抓取使用的图像位置和深度。

4. [before_pick] current_pose=... 和 current_joints_deg=... 是当前机械臂诊断信息。

5. [某一步]_failed ... 表示那一步运动失败，需要记录下来排查。

如果没有识别到瓶子怎么办

1. 把瓶子放到画面更中间的位置。

2. 调整现场光线，避免过暗或强反光。

3. 尽量减少桌面杂物。

4. 换一个外形更规则的塑料瓶。

5. 关闭后重新运行程序再试。